1. Amaç

  - Bu standart TAAC Havacılık Teknolojiler firmasının üretici firmalar için baskı devre imalatına ilişkin gereklilikleri ve özelliklerini açıklar.

2. Kapsam

  - Bu standart TAAC Havacılık Teknolojiler firmasını baskı devre imalatı için geçerlidir.

3. Tanımlar

  - PCB – Baskı Devre Kartı

  - NPTH – Kaplamasız Delik İçi

  - SMT – Yüzey Montaj Teknolojisi

  - TH – Açık delik

  - CAD – Bilgisayar Destekli Tasarım

4. Yöntem

  - GENEL GEREKSİNİMLER

    - Bu şartnamede veya ilgili çizimlerde özel olarak listelenmemiş tüm kriterler için üretilecek olan kartlar mevcut son revizyonu kullanılarak listelenen tüm Teknik özelliklere uyulmalıdır ve IPC-6012 ve IPC A-600 teknik özelliklerinin en son revizyonu takip edilmelidir.

      - Uzay ve Askeri kartlar için gerekli sınıflandırma IPC-6012 standardında tanımlanmış ve listelenmiştir. Genellikler Class 3/A olarak adlandırılır.

    - Bu belgede belirtilen tüm özellikler aksi belirtilmedikçe gerekliliktir.

    - Tedarikçinin prosesinde üretilebilirlik ve geçerli özelliklere uygunluk için Gerber dosyalarının kapsamlı bir incelemesini yapmak tedarikçinin sorumluluğundadır. Şartnamedeki uygunluğu sağlamak için her türlü değişiklik, düzeltme veya tavsiye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

    - Bu standart ürün kalitesini ölçmek ve güvence altına almak için test araçları içerir.

  - MALZEME ÖZELLİKLERİ

    - Çift taraflı kartlar için temel malzeme IPC-4101’e göre UL-94V-0 alev derecesine sahip cam elyaf taban,epoksi reçine olmaldır.Kalınlık baskı devre kartı çiziminde belirtildiği gibi olmalıdır.

    - Çok katman kartlarda iç ve dış tabakalar için temel malzeme IPC-4101’e göre UL-94V-0 alev derecesine sahip cam elyafı epoksi reçine olmalıdır.

  - DELME SÜRECİ

    - Kart üzerindeki bütün delik çapları gönderilen dosyalara uygun olmalıdır.

  - KAPLAMA ÖZELLİKLERİ

    - Bakır kaplama – Bakır kaplamanın tamamı belirtilen şartnamenin gerekliliklerini karşılamalıdır veya minimum kalınlık IPC-6012’e uygun olmalıdır. Saflık %99.5’ten az olmamalıdır.

    - Altın kaplama – baskı devre çiziminde veya diğer teknik özelliklerde belirtilmemişse kaplama IPC-6012’e göre altın kaplama olacaktır.

  - DELİK İÇİ KAPLAMA

    - Kaplanan deliklerdeki bakır kaplama şartnamenin 4.4.1 paragrafına göre üretilecektir.

    - Kaplamalı deliklerdeki minimum bakır kalınlığı IPC-A-600’e uygun olmalıdır.

    - Kaplama kalınlığı ölçümleri IPC-TM-650’e göre alınacaktır.

  - ASİTLEME

    - Üretilen kartlarda verilen boşluk kuralları ihlal edilmemesi şartıyla gözyaşı damlası yapısına izin verilir. Yüklenici herhangi bir değişim ve ekleme için TAAC Havacılık Teknolojiler firmasından onay alması gerekir.

  - LEHİM MASKESİ

    - Lehim maskesi IPC-SM-840 fiziksel gereksinimlerini karşılamalıdır.

    - Lehim maskesinin kalınlığı IPC-SM-840 ve IPC-A-600’a uygun olmalıdır. Çizimde aksi belirtilmedikçe renk koyu yeşil olacaktır.

    - Ped ve lehim bölgesinde lehim maskesi olmamalıdır.

    - Lehim maskesi IPC-TM-650’e göre termal teste dayanabilecektir.

  - ELEKTRİKSİZ NİKEL-ALTIN KAPLAMA

    - Belirtilen bütün bakır yollar IPC-4552’de belirtildiği gibi lehimlemeye uygun elektriksiz nikel altın kaplama ile bitirilecektir.

    - Nikel altın kaplama lehim maskesinden sonra uygulanacaktır.

  - SERİGRAFİ GEREKSİNİMLERİ

    - Üreticinin kullanacağı mürekkep yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı, kalıcı ve iletken olmayan malzemeden olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe rengi beyaz olmalıdır. Serigrafi IPC-4781’e uygun olarak yapılmalıdır.

    - Serigrafi padlerde ve lehimleme amaçlı diğer yüzeylerde bulunmamalıdır.

  - ELEKTRİK TEST GEREKSİNİMLERİ

    - Tüm baskı devre kartları %100 elektriksel olarak test edilecektir.

    - Açık devre ve kısa devre testleri IPC-9252 standartlarına göre yapılmalıdır.

  - İŞARETLEME

    - İşaretler tasarımcının belirlediği yerlerde baskı devre kartının üst kısmına yerleştirilecektir. İşaretler okunaklı ve aşağıdaki formatta olmalıdır:

      - Tarih kodu (AA/YY) ve üreticinin izlenebilirliği için parti ve üretim numarası bulunmalıdır.

  - İZLENEBİLİRLİK

    - Üretici Altınay Savunma Teknolojilerin baskı devre kartlarının üretim süreçlerinin geri izlenebilirliğini sağlamalıdır.