845.02 …. PROJESİ

…….. SİSTEMİ

AYAR TABLASI ŞARTNAMESİ

| HAZIRLAYAN(LAR) / GÜNCELLEYEN(LER) |  |  |
| --- | --- | --- |
| AD SOYAD | UNVAN | TARİH |
| Davut BAKAN | Mekanik Tasarım Müh. – Mekanik Tasarım Yöneticiliği | 08.01.2019 |

| KONTROL EDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| AD SOYAD | UNVAN | TARİH |
| M.Caner AKAY | Sistem Müh. Yöneticisi – Sistem Müh. Yöneticiliği | 09.01.2019 |
| Utku ÜNLÜ | Mekanik Tasarım Yöneticisi – Mekanik Tasarım Yöneticiliği | 09.01.2019 |

| ONAYLAYAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| AD SOYAD | UNVAN | TARİH |
| Şükrü AKTAŞ | Genel Müdür Yardımcısı | 09.01.2019 |

| ANA YÜKLENİCİ FİRMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| AD SOYAD | UNVAN | TARİH |

| DEĞİŞİKLİK KAYDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO | AÇIKLAMA |
| 00 | 15.06.2021 | - | İlk Yayın |

- AMAÇ

Bu şartnamenin amacı bir elektro-optik sistemi tanımlanan eksenlerde ve isteklerde ayar yapılabilmesini sağlayan platformun gereksinimlerini belirlemektir.

- KAPSAM

Bu doküman kapsamında YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacak teklif aşağıdaki gereksinimlere göre hazırlanacaktır.

Literatür araştırması yapılarak  isterlere uygun 5 farklı ayar tablasının anlatılması.

İki eksende açı hareketi ve bir yönde ilerleme hareketi yapabilecek, düzenleme sonrası konum kaybetmeyen, belirtilen özeliklerde ve ölçülerde ayar tablasının tasarımı.

- SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Ayar tablası;

- Optik birim resimlerde gösterilen pembe plakaya (montaj plakası) bağlanacaktır, ayar tablası pembe plakayı konumlandırmalıdır.

- 2 eksende dönme hareketi yapmalıdır. ( Şekil-1, Şekil-3)

- 1 eksende lineer ilerleme hareketi yapmalıdır. (Şekil-2)

- Dış ölçüleri aşağıda belirtilen ölçülerde olmalıdır. (Şekil-4)

- Pedestalin çalışması durumunda ve 20g şok durumunda ayar tablası konum kaybetmemelidir.

- Sıcaklık değişimde konum kaybını en aza indirmek için tasarımda gerekli önlemler alınmalıdır.

- Montaj plakası ve ayar tablası alüminyum malzemeden yapılmalıdır, ayarlama işlemini yapacak vida, dişli vb. ekipmanlar uygun çelik malzemeden yapılabilir.

- Ayarlama strokları en az 3mm olmalıdır.

Şekil 1: Birinci Dönme Ekseni Gösterimi

Şekil 2: Lineer İlerleme Ekseni Gösterimi

Şekil 3: İkinci Dönme Ekseni Gösterimi

  - Sistemin Boyutlandırılması

Ayar tablasına ait ölçüler;

- 88 ve 180 mm ölçüleri optik birimin taşıyıcı birime montajı için gerekli ölçülerdir, 180 mm ölçüsü her optik birim için değişkenlik gösterebilir.

- Ayar tablasının genişliği şekil-1 ve şekil-2 deki hareket için 30mm, şekil-3’deki hareket için 60 mm’dir, bu ölçülerin dışına çıkılmamalıdır.

- 180 ve 155 ölçüleri büyütülerek ayar tablası tablo-1’de belirtilen diğer birimlerin ölçülerine göre de uygun boyutta yapılabilmelidir.

- Birim-1 için yapılacak montaj plakası 0.5 kg, ayar tablası (taşıyıcı birime montaj arayüzü ile birlikte) 1.5 kg’dan fazla olmamalıdır.

Tablo 1: Ayar tablasına bağlanacak birim ölçüleri

|  | A Ölçüsü (mm) | B Ölçüsü (mm) | C Ölçüsü (mm) | Ağırlık (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim -1 | 76 | 113 | 152 | 1 |
| Birim -2 | 143 | 360 | 267 | 16 |
| Birim-3 | 93 | 490 | 103 | 10 |
| Birim-4 | 50 | 150 | 60 | 1 |
| Birim-5 | 50 | 270 | 100 | 2 |

Şekil 4: Ayar Tablası Ölçüleri